- 数据字典

| 数据项名 （别名） | 数据类型 | 取值约束 | 含义说明 | 与其他数据项的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grid_point_id（并网点编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：GP-XXXXX（前缀 + 5 位流水号） • 示例：GP-00001 | 光伏设备并入电网的节点标识，用于按节点统计。 | • 关联 与光伏发电和预测数据表的grid_point_id相对应。 |
| communication_protocol（通信协议） | NVARCHAR(10) | • 枚举值：“RS485”、“Lora” • 示例：RS485 | 设备与系统的数据传输协议，用于适配采集接口。 | • 无关联 仅作为数据采集的配置参数。 |
| device_id（设备编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：TTXXXXX（类型码 + 5 位流水号） • 类型码 (TT)：IN = 逆变器、BO = 汇流箱 • 示例：IN00001、BO00002 | 光伏设备的唯一标识符，区分不同类型的光伏设备。 | • 主键 光伏设备信息表的唯一标识。 • 外键引用 被光伏发电数据表（pv_generation）引用，关联设备基础信息与发电数据。 |
| device_type（设备类型） | NVARCHAR(10) | • 枚举值：“逆变器”、“汇流箱” • 示例：逆变器 | 标识光伏设备的类别，区分功能不同的设备。 | • 关联约束 匹配光伏发电数据表的专属属性（逆变器对应inverter_efficiency，汇流箱对应 combiner_voltage/combiner_current）。 |
| install_location（安装位置） | NVARCHAR(50) | • 格式：“屋顶 [区域] 区 -[排 / 列]” • 示例：屋顶A区-1排 | 光伏设备的物理安装位置，用于运维定位。 | • 无关联 仅作为设备基础描述字段。 |
| capacity_kwp（装机容量） | DECIMAL(5,1) | • 范围：0.0–999.9（单位：kWP） • 示例：50.0 | 光伏设备的额定装机功率，是发电量计算的基准参数。 | • 无关联 作为预测模型的输入参数之一。 |
| commission_time（投运时间） | datetime2(0) | • 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS • 示例：2023-06-15 09:00:00 | 设备正式投入运行的时间，用于统计运行时长。 | • 关联 与calibration_cycle_month 共同计算下次校准时间。 |
| calibration_cycle_month（校准周期） | INT | • 范围：1–24（单位：月）• 示例：6 | 设备的校准间隔周期，用于触发校准提醒。 | • 关联 与commission_time 共同计算下次校准时间。 |
| operation_status（运行状态） | NVARCHAR(5) | • 枚举值：“正常”、“故障”、“离线” • 示例：正常 | 标识设备当前的运行状态，用于异常管理。 | • 关联 状态为“故障 / 离线”时，限制光伏发电数据表接收该设备数据。 |
| record_id（数据编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：REC-YYYYMMDD-XXXXX（前缀+日期+流水号） • 示例：REC-20251202-00001 | 每条发电数据的唯一标识符，用于数据追溯。 | • 主键 光伏发电数据表的唯一标识。 |
| device_id（设备编号） | NVARCHAR(20) | • 同光伏设备信息表的 device_id 约束 • 示例：IN00001 | 关联对应的光伏设备，标识数据所属设备。 | • 外键引用 引用光伏设备信息表的device_id，关联设备与发电数据。 |
| grid_point_id（并网点编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：GP-XXXXX（前缀 + 5 位流水号） • 示例：GP-00001 | 对应的光伏设备并入电网的节点标识，用于按节点统计。 | • 关联 与光伏预测数据表的grid_point_id一致。 |
| collected_at（采集时间） | datetime2(0) | • 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS • 采集间隔：5分钟/次 • 示例：2025-12-02 10:05:00 | 发电数据的采集时间，用于时间维度分析。 | • 关联 匹配光伏预测数据表的 forecast_date+forecast_period，实现数据时段对齐。 |
| generation_kwh（发电量） | DECIMAL(8,2) | • 范围：-99999.99–99999.99（单位：kWh） • 示例：25.50 | 采集时段内设备的总发电量，核心监测指标。 发电量为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联 是feeding_kwh 与selfuse_kwh 的总和；同步至光伏预测数据表的 actual_generation_kwh。 |
| feeding_kwh（上网电量） | DECIMAL(8,2) | • 范围：-99999.99–99999.99（单位：kWh） • 不大于generation_kwh • 示例：10.20 | 采集时段内并入电网的电量，用于收益核算。 上网电量为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联 是generation_kwh的子集，与 selfuse_kwh 共同构成总发电量。 |
| selfuse_kwh（自用电量） | DECIMAL(8,2) | • 范围：-99999.99–99999.99（单位：kWh） • 不大于generation_kwh • 示例：15.30 | 采集时段内企业自耗的电量，用于成本核算。 自用电量为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联 是generation_kwh的子集，与 feeding_kwh 共同构成总发电量。 |
| inverter_efficiency（逆变器效率） | DECIMAL(5,2) | • 范围：0.00–100.00（单位：%） • 仅逆变器设备有值，汇流箱为NULL • 示例：95.20 | 逆变器的能量转换效率，评估设备性能。 | • 关联约束 仅当 device_type 为“逆变器”时填充。 |
| combiner_voltage（汇流箱组串电压） | DECIMAL(4,1) | • 范围：-999.9–999.9（单位：V） • 仅汇流箱设备有值，逆变器为NULL • 示例：380.0 | 汇流箱组串的电压值，监测光伏板状态。 电压为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联约束 仅当device_type 为“汇流箱”时填充。 |
| combiner_current（汇流箱组串电流） | DECIMAL(4,1) | • 范围：-999.9–999.9（单位：A） • 仅汇流箱设备有值，逆变器为NULL • 示例：15.5 | 汇流箱组串的电流值，监测光伏板状态。 电流为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联约束 仅当device_type 为“汇流箱”时填充。 |
| grid_point_id（并网点编号） | NVARCHAR(20) | • 同光伏发电数据表的 grid_point_id 约束 • 示例：GP-00001 | 预测数据对应的并网点标识，用于按节点汇总。 | • 关联 匹配光伏发电数据表的grid_point_id，实现数据节点对齐。 |
| forecast_date（预测日期） | DATE | • 格式：YYYY-MM-DD • 示例：2025-12-03 | 预测数据对应的日期，用于匹配实际数据。 | • 关联 匹配collected_at的日期部分，实现数据日期对齐。 |
| forecast_period（预测时段） | NVARCHAR(10) | • 格式：“HH:MM-HH:MM”（1 小时 / 段） • 示例：08:00-09:00 | 预测数据对应的小时时段，用于匹配实际数据。 | • 关联 匹配collected_at的时间部分，实现数据时段对齐。 |
| predicted_generation_kwh（预测发电量） | DECIMAL(8,2) | • 范围：-99999.9–99999.99（单位：kWh） • 示例：26.00 | 预测时段内的理论发电量，模型输出结果。 预测发电量为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联 与actual_generation_kwh共同计算 deviation_rate。 |
| actual_generation_kwh（实际发电量） | DECIMAL(8,2) | • 范围：-99999.99–99999.99（单位：kWh） • 从光伏发电数据表同步 • 示例：25.50 | 预测时段对应的实际发电量，验证预测精度。 实际发电量为零或正值时正常，为负值时视为异常。 | • 关联 从光伏发电数据表的generation_kwh同步；与predicted_generation_kwh共同计算deviation_rate。 |
| deviation_rate（偏差率） | DECIMAL(5,2) | • 范围：-100.00–100.00（单位：%） • 公式：(预测-实际)/ 实际 ×100% • 示例：1.96 | 预测与实际数据的偏差程度，评估模型精度。 | • 关联 非表中字段，由 predicted_generation _kwh和 actual_generation_kwh计算得出，仅在视图中存在；超阈值触发模型优化。 |
| model_version（预测模型版本） | NVARCHAR(20) | • 格式：V [主版本].[次版本]• 示例：V2.1 | 生成预测数据的模型版本，用于模型迭代。 | • 关联 关联数据分析师的“预测模型优化”操作，模型更新后同步版本号。 |
| forecast_id（预测编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：FOR-YYYYMMDD-XXXXX（前缀+日期+流水号） • 示例：FOR-20251203-00001 | 每条预测数据的唯一标识符，用于数据管理。 | • 主键 光伏预测数据表的唯一标识。 |
| data_integrity（数据完整性） | NVARCHAR(10) | • 枚举值：“完整”“不完整” • 示例：完整 | 标识单条发电数据的字段完整性与有效性，用于筛选合格数据进行分析。 当缺失字段时，表示为“不完整”。 | • 无关联 |
| data_integrity（数据完整性） | NVARCHAR(10) | ・枚举值：“完整”“不完整” ・示例：完整 | 标识单条预测数据的字段完整性与有效性，用于筛选合格数据进行分析。 当缺失字段时，表示为“不完整”。 | • 无关联 |